Měření teploty a vlhkosti pomocí Raspberry Pi a senzoru DHT22

Ročníková práce z předmětu PSS

Albert Schürrer

C3B

Obsah

Annotace	3

Úvod	3

Ekonomická rozvaha	3

Vývoj	4

Nasazení a spuštění	4

Licence	5

Odkaz na Git	5

Závěr	5

### Annotace

Projekt „Měření teploty a vlhkosti pomocí Raspberry Pi a senzoru DHT22“ se zabývá automatickým sběrem dat z fyzického senzoru, ukládáním těchto dat do lokální SQLite databáze a jejich vizualizací v nástroji Grafana. Celý systém běží na minipočítači Raspberry Pi a využívá naplánovaný skript v Pythonu, který pravidelně měří a ukládá hodnoty. Projekt lze dále rozšířit o praktické využití – například automatické zapínání odvlhčovače na základě měřené vlhkosti.

### Úvod

V tomto projektu se zaměřuji na vytvoření systému, který v pravidelných intervalech měří teplotu a vlhkost prostředí pomocí senzoru DHT22 připojeného k Raspberry Pi. Naměřené hodnoty jsou automaticky ukládány do SQLite databáze a pomocí open-source nástroje Grafana jsou vizualizovány v přehledném grafu. Cílem je vytvořit levné a jednoduše rozšiřitelné řešení pro sledování klimatických podmínek v místnosti, které může sloužit nejen ke sběru dat, ale i k automatizaci dalších zařízení – například sepnutí odvlhčovače.

Projekt je postaven na běžně dostupných technologiích, je snadno přenositelný, nenáročný na hardware a dobře dokumentovaný. Celý proces – od sběru dat, jejich uložení až po vizualizaci – je automatizovaný. Využívám standardní plánovač úloh cron, Python skript využívající knihovnu od Adafruit a jednoduchou SQL databázi.

### Ekonomická rozvaha

Na trhu existují různé profesionální řešení pro měření teploty a vlhkosti, např. zařízení Netatmo, Shelly nebo Aqara. Tyto systémy jsou ale často dražší, méně otevřené a méně flexibilní pro úpravy. Můj projekt má výhodu v otevřenosti, nízké ceně a možnosti napojení na další zařízení (např. zásuvka, relé).

Náklady na projekt:

- Raspberry Pi 3 – cca 1 000 Kč

- Senzor DHT22 – cca 150 Kč

- Zdroj, SD karta, kabely – cca 300 Kč

- Celkem: cca 1 450 Kč

Propagace: Projekt může být sdílen přes GitHub, TikTok (návod, výsledky), odborná fóra nebo školní výstavy.

Návratnost investice: Pokud by byl projekt použit např. k řízení vlhkosti ve sklepě a předešel by poškození majetku plísní, návratnost je velmi rychlá. Projekt je také výbornou vzdělávací pomůckou pro studenty či kutily.

### Vývoj

Použité technologie:

- Raspberry Pi 3

- Senzor DHT22 (připojený na GPIO4)

- Python + knihovna Adafruit_Python_DHT

- SQLite databáze

- Grafana

- Cron (plánování spouštění skriptů)

Struktura:

- dht_mereni.py: hlavní Python skript, který čte data ze senzoru a ukládá je do databáze

- bertiho_db: SQLite databáze s tabulkou mereniDHT22 (teplota, vlhkost, timestamp)

- mereni.txt: textový výstup pro ladění a přímou kontrolu hodnot

- Grafana dashboard: zobrazovací rozhraní nad databází

Vývojový postup:

- Testování senzoru DHT22 pomocí Adafruit knihovny

- Vytvoření a testování Python skriptu

- Zavedení SQLite databáze a testovací dotazy

- Automatizace pomocí crontab – e (spuštění každou minutu)

- Instalace a nastavení Grafany

- Propojení s databází a vytvoření dashboardu

Dokumentace kódu: Skript je okomentovaný a jednoduše čitelný

- Raspberry Pi → DHT22 (data pin na GPIO4)

- DHT22 → Python skript → SQLite databáze

- SQLite databáze → Grafana

### Nasazení a spuštění

Co je potřeba:

- Raspberry Pi s OS (např. Raspberry Pi OS)

- Přístup k síti (SSH, Putty)

- Instalovaný Python, Adafruit knihovna, SQLite3

- Senzor DHT22 zapojený na GPIO4

- Nainstalovaná Grafana

Postup:

- Spustit skript:

bash

ZkopírovatUpravit

myenv/bin/python /home/albert/dht_mereni.py

- Spustit databázi:

bash

ZkopírovatUpravit

sqlite3 /opt/bertiho_db

select * from mereniDHT22;

- Ověřit spuštění přes crontab nebo log (mereni.txt)

- Přístup do Grafany přes IP: http://<IP>:3000

### Licence

Projekt je open-source a šířen pod licencí MIT. Může být volně upravován, sdílen i použit pro komerční účely za předpokladu zachování původní licence.

### Odkaz na Git

GitHub repozitář s kódem a instrukcemi:
🔗 https://github.com/AlbertSch8/MereniDHT22

### Závěr

Projekt splnil svůj účel – vytvoření funkčního systému pro měření a vizualizaci klimatických podmínek pomocí levných a otevřených technologií. Vývoj vedl k hlubšímu porozumění senzorice, práci s databázemi a vizualizačními nástroji. Výstup je spolehlivý, přenositelný a připravený na rozšíření o automatizaci (např. sepnout odvlhčovač dle vlhkosti). Projekt má jak vzdělávací, tak praktický potenciál a lze ho snadno duplikovat či rozvíjet.